ИНСПЕКЦИЈА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СОГЛАСНО ЧЛ. 32 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

- ИНСТАЛАЦИЈА: име, А/Б, ИСКЗ код, град, локација

- ЛИСТА НА ПРОВЕРКА – РЕДОВНА/ ВОНРЕДНА КОНТРОЛНА   ИНСПЕКЦИЈА

- A/Б-ИСКЗ број на дозволата XXXXX

- Издаден на ХХХХ, согласно Законот за животна средина (дел XII)

НАМЕНА НА ОВОЈ ДОКУМЕНТ:

Листата на проверка која е презентирана овде претставува формулар кој може да се користи од страна на инспекторите за да ја подготват својата листа на проверка  за време на подготовката за инспекција на големи постројки за согорување. Најдобрите достапни техники (НДТ) кои се вклучени во овој формулар се главно тие дадени во Референтниот документ за најдобрите достапни техники (БРЕФ) за големи постројки за согорување. Доколку  во формуларот се споменува НДТ кои не припаѓаат на тој БРЕФ, тогаш е дадено и името на соодветниот БРЕФ документ. Другиoт БРЕФ документ коj се споменува е БРЕФ за емисии од залихи.

Повеќе информации за овие БРЕФ документи и за овој вид на инсталации има во Листата на податоци за големи постројки за согорување подготвена од Твининг проектот за поддршка на ДИЖС, кои можат да се видат на интернет страницата на ДИЖС, http://www.sei.gov.mk, во делот „Документи и линкови”.

Овој формулар за листа на проверка (чек-листа) би требало да обезбеди структура за хомогено дефинирање на листите на проверка при инспекција.

Конкретната листа на проверка ги вклучува следните табели, давајќи примери за релевантните теми кои треба да се проверат:

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Општи елементи на управување

Комуникација

СЕКТОРСКИ ТЕМИ

Емисии во воздухот

Бучава и вибрации

Отпадни води

Почва и подземни води

Отпад

ЛИСТА НА ЗАГАДУВАЧИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОЦЕНУВААТ

ПОДАТОЦИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ СОБЕРАТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 72 ОД ДИРЕКТИВАТА ЗА ИНДУСТРИСКИ ЕМИСИИ (IED)

- ОПШТИ ПОДАТОЦИ

| Датум на инспекцијата |  |
| --- | --- |
| Вид на инспекцијата |  Редовна Вонредна Контролна (следење) |
| Поле на инспекцијата |  Интегрирана (се проверуваат сите влијанија во животната средина)  Делумна (се проверуваат одредени закони) |
| Име на компанијата |  |
| Локација на постројката |  |
| Правна адреса |  |
| Индустриска активност | Голема постројка за согорување |
| Дозвола (број, датум и наслов) |  |
| Носител на дозволата |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Лице за контакт за прашања поврзани со интегрираните дозволи |  |
| Претставник од надлежниот орган |  |

АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА / ИНТЕРНА КОНТРОЛА

| ТЕМА: ОПШТИ ЕЛЕМЕНТИ НА УПРАВУВАЊЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от/кој БРЕФ е применлив | Што да се провери | Што е забележано |
| Презентација на сегашната состојба на постројката од страна на операторот преку изгледот и цртежи |  | Нема специфични обврски во БРЕФ-от | Проверете дали има било каква промена (модификација) на постројката која не е овластена. Проверете ги местата на кои се чуваат материјали и точките на емисија. |  |
| Систем за управување со животната средина (ЕМЅ) |  | НДТ 1 содржи 10 критериуми од Системот за управување со животната средина кои треба да се проверат | Проверете го спроведувањето на Системот за управување со животна средина (EMS) .Доколку станува забор за EMAS инсталација или ИСО14001, проверете ја валидноста на сертификатот. Интервју со операторот за да ја оцените примената на процедурите. |  |
| Обука на персоналот |  | Види НДТ 1, точка iv, б (СУЖС) | Проверете дали постои интерен План за обука. |  |
| Управување со несреќи / инциденти |  | Нема специфични обврски во БРЕФ-от Во Македонија се применува Директивата на ЕУ Севесо II | Проверете како се управува со инцидентите: дали има процедури, регистар на настани, подготовка на активности за следење |  |
| Регистри за одржување |  | Види НДТ 1, точка iv, е (СУЖС) | Спроведување и извршување на процедурите за одржување |  |
| Самозапалување на гориво |  | Види НДТ 1, точка iv, ќ (СУЖС) | Идентификувајте ги точките на ризик за горивата кои може да се самозапалат и соодветно проверете ги местата каде се чува горивото |  |
| Општи еколошки перформанси и перформанси за согорување |  | НДТ 4, точки од a до е | Проверете дали некоја (една или повеќе) од техниките кои се споменуваат во НДТ се применливи за инсталацијата за согорување и дали се користат |  |
| Енергетска ефикасност |  | НДТ 7, точки од a до п (20 техники) | Проверете дали некоја (една или повеќе) од техниките кои се споменуваат во НДТ се применливи за инсталацијата за согорување и дали се користат |  |
| Карактеризација на горивото |  | НДТ 5 | Проверете дали соодветно се анализира составот на горивото |  |
| Дифузни емисии (Види емисии во воздухот) |  |  |  |  |

| ТЕМА: КОМУНИКАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от/кој БРЕФ е применлив | Што да се провери | Што е забележано |
| Извештај за само-мониторирање |  | НДТ 1, точка с (СУЖС) и НДТ 2 | Проверете дали извештајот за само-мониторирање е соодветно доставен до надлежните органи. Проверка на резултатите од мониторингот. |  |
| Инциденти/Гранични вредности на емисии |  | НДТ 1, точка iv, в (СУЖС) | Проверете дали операторот ги пријавува инцидентите и надминувањата на граничните вредности за емисија до надлежните органи. |  |
| Промени во инсталациите |  | Нема специфични обврски во БРЕФ-от | Проверете дали операторот побарал одобрување за промени во инсталацијата |  |

СЕКТОРСКИ ТЕМИ

| ТЕМА: ЕМИСИИ ВО ВОЗДУХОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от/кој БРЕФ е применлив | Што да се провери | Што е забележано |
| Системи за намалување на загадувањето од цврсти горива |  | НДТ 17 и 18 | Проверете ја употребата на техники за согорување како согорување во фази со воздух и гориво, напредни согорувачи кои емитираат ниски емисии на NOx итн. и проверете ја успешноста на предсушењето на лигнитот и нивото на енергетските перформанси |  |
| Системи за намалување на загадувањето од цврсти горива |  | НДТ 19, 20, 21, 22, 23 | Проверете, доколку е применливо, дали се користат (една или повеќе) техники за намалување на емисиите кои се споменати во документите со НДТ за различни супстанции и проверете ги нивоата на емисии |  |
| Системи за намалување на загадувањето од течни горива |  | НДТ 31, 35 и 40 | Проверете дали се користи (една или повеќе) од техниките опишани во документите со НДТ за да се подобри енергетската ефикасност и проверете го нивото на енергетска ефикасност Котли на тешко гориво и на лесно гориво, мотори кои работат на тешко гориво, гасни турбини на лесно гориво |  |
| Системи за намалување на загадувањето од течни горива |  | НДТ 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42 и 43 | Проверете, дали се користат (една или на повеќе) техники за намалување на емисиите кои се споменати во документите со НДТ за различни супстанции и проверете ги нивоата на емисии |  |
| Системи за намалување на загадувањето од гасовити горива |  | НДТ 44 и 45 | Проверете, доколку е применливо, дали се користат (една или повеќе) техники за зголемување на енергетската ефикасност и проверете го нивото на енергетски перформанси |  |
| Системи за намалување на загадувањето од гасовити горива |  | НДТ 46, 47, 48, 49, 50 | Проверете, доколку е применливо, дали се користат (една или на повеќе) техники за намалување на емисиите кои се споменати во документите со НДТ за различни супстанции и проверете ги нивоата на емисии |  |
| Системи за намалување на загадувањето од гасовити горива (гасови од процесите на производство на железо и челик) |  | НДТ 51 | Проверете дали се користат (една или повеќе) техники за зголемување на енергетската ефикасност кога се согоруваат гасови при производство на железо и челик и проверете го нивото на енергетски перформанси |  |
| Системи за намалување на загадувањето од гасовити горива (гасови од процесите на производство на железо и челик) |  | НДТ 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58 | Проверете, доколку е применливо, дали се користат (една или на повеќе) техники за намалување на емисиите кои се споменати во документите со НДТ за различни супстанции и проверете ги нивоата на емисии |  |
| Системи за намалување на загадувањето од постројки кои работат на повеќе горива (Горива за процеси во хемиската индустрија) |  | НДТ 62 и 63 | Проверете дали се користат техники за подобрување на енергетските перформанси. Проверете дали се прави третман на горивото, анализа на горивото и дали има напреден компјутеризиран систем за контрола |  |
| Системи за намалување на загадувањето од постројки кои работат на повеќе горива (Горива за процеси во хемиската индустрија) |  | НДТ 64 | Проверете дали има искористување на отпадната топлина преку когенерација и кое е нивото на енергетски перформанси |  |
| Системи за намалување на загадувањето од постројки кои работат на повеќе горива (Горива за процеси во хемиската индустрија) |  | НДТ 65 , 66,67,69 69 | Проверете, доколку е применливо, дали се користат (една или повеќе) техники за намалување на емисиите кои се споменати во документите со НДТ за различни супстанции и проверете ги нивоата на емисии |  |
| Системи за намалување на загадувањето при ко-согорување на отпад |  | НДТ 70 | Проверете дали се користи комбинација на техники за обезбедување стабилни услови за согорување и за намалување на емисиите во воздухот |  |
| Системи за намалување на загадувањето при ко-согорување на отпад |  | НДТ 71 | Проверете дали се користат техники за намалување на дифузните емисии на мирис од чувањето и од ракувањето со отпадот |  |
| Системи за намалување на загадувањето при ко-согорување на отпад |  | НДТ 72 | Проверете дали се намалува влијанието на ко-согорувањето на отпадот врз квалитетот на нуспроизводите како што се гипс, пепел и троска |  |
| Системи за намалување на загадувањето при ко-согорување на отпад |  | НДТ 73 | Проверете дали се користат (една или повеќе) техники опишани во документите со НДТ 7, 18, 24, 25 и 82 за да се подобри енергетската ефикасност |  |
| Системи за намалување на загадувањето при ко-согорување на отпад |  | НДТ 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 | Проверете, доколку е применливо, дали се користат (една или на повеќе) техники за намалување на емисиите кои се споменати во документите со НДТ за различни супстанции и проверете ги нивоата на емисии |  |
| Системи за намалување на загадувањето од дифузни емисии |  | НДТ 8 и 9 | Проверете дали се користат техники (една или повеќе) за намалување на емисиите на испарливи органски соединенија и дифузните емисии од истоварање, чување и ракување со горивото и адитивите |  |
| Постојан мониторинг на емисиите во воздухот |  | НДТ 1, точка с, под a и НДТ 3 | Проверете ја програмата за одржување и калибрација на опремата за мерење на емисиите во воздухот и проверете ја честотата на мониторингот |  |
| Точки на земање примероци |  | НДТ 3 | Проверка на исправноста на точките за земање на примероци согласно ЕУ стандардите |  |
| Прашина |  | НДТ 22, 29, 34, 39, 43, 58, 67,78, 85 и Поглавје 10.8.5 | Доколку претходно не сте ги провериле системите за намалување на загадувањето, проверете ја соодветната техника за намалување на емисиите во зависност од горивото и опремата што се користи |  |
| Мирис |  | НДТ 8,9 и 71 | Проверете, доколку е применливо, дали се употребуваат техники од НДТ 9 и од другите НДТ документи од БРЕФ-от за инсталации за третирање на отпадот |  |
| Стакленички гасови (гасови кои предизвикуваат ефект на стаклена градина) |  | Нема специфични обврски во БРЕФ-от бидејќи стакленичките гасови не се опфатени со Директивата за индустриски емисии, туку со Системот за тргување со емисии | Проверете дали има инвентар/листа на емисии на CO2 |  |
| Сведување на минимум на времето за палење и гаснење на печката |  | НДТ 6 | Проверете дали има политика за сведување на минимум на времето за палење и гаснење на печката |  |

| ТЕМА: БУЧАВА И ВИБРАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от/кој БРЕФ е применлив | Што да се провери | Што е забележано |
| Намалување на емисиите на бучава од релевантните извори во постројките за согорување како што се дувачите на саѓи во котлите, од толчачите и секачите, од пневматскиот пренос на гориво до горилникот |  | НДТ 14, точки од a до з | Проверете дали некоја мерка или комбинација на мерки и техники кои се наведени во НДТ се користат и дали примената на овие техники за спречување е соодветна за да се одржува прифатливо ниво на бучава |  |

| ТЕМА: ОТПАДНИ ВОДИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от/кој БРЕФ е применлив | Што да се провери | Што е забележано |
| Намалување на потрошувачката на вода и на количеството на контаминирани води кои се испуштаат во приемните води |  | НДТ 10, од a до г | Проверете дали се избегнува користење на вода за пиење, дали се одвојува контаминираната вода од останатата, дали максимално се користи внатрешно рециклирање на водите и дали повторно се користи или се одвојува водата која не е контаминирана |  |
| Системи за намалување на загадувањето од емисии во вода |  | НДТ 11, од a до в | Проверете дали се применува механички третман и/или физичко-хемиски третман или пак дали има нула испуштања на течности Проверете дали се известува за нивоа на емисии при НДТ и дали динамиката на мониторинг е соодветна на таа во табела 10.1 од НДТ 11 |  |

| ТЕМА: ПОЧВА И ПОДЗЕМНИ ВОДИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што е забележано |
| Дождовна вода |  | (БРЕФ „Заеднички системи за третман/ управување со отпадни води и отпаден гас во хемискиот сектор“). Водата од процесот (технолошка вода) треба да биде одвоена од атмосферската и од друга отпадна вода за да се овозможи повторна употреба или рециклирање, како и да се минимизира износот на отпадна вода за која е потребен третман, инсталација на покрив над одредени делови на процесот, утовар и растовар, итн. Спречување на неконтролирани ефлуенти од местото, како што е контаминирана дождовна вода. Дождовната вода од местото на производство се собира или во шахти на лице место или во други централни постројки (пр. резервоари за складирање во итни случаеви или во лагуни) за да се овозможи инспекција, после што се одлучува дали да се исфрлат директно до водата или до постројката за управување со отпадна вода. | Дали постојат системи за одвојување и третман на прва дождовница од подоцнежните врнежи |  |
| Бетонски насипи(прегради) од цистерни |  | (БРЕФ „Емисии од складирање“) Изградете бетонски насипи во кој ќе се чуваат големите излевања како што се они причинети од пукање на заштитната школка или од големи прелевања. Насипот ќе има зид околу надворешната страна на цистерната (или цистерните) за собирање каква било материја во несаканиот случај да се појави излевање во или надвор од местото. Волуменот нормално е со големина за да се смести содржината на најголемата цистерна во рамките на насипот. | Дали постојат бетонски насипи од цистерни што содржат излевања од резервоарите за чување и буриња за отпад за спречување на загадувањето на почвата во случај на истекување. |  |

| ТЕМА: ОТПАД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от/кој БРЕФ е применлив | Што да се провери | Што е забележано |
| Генерирање на отпад |  | НДТ 3 и НДТ 12 | Проверете дали има План за управување со отпад кој содржи активности за избегнување на создавањето на отпадот (како приоритет), негово рециклирање, обновување или безбедно отстранување. Проверете дали отпадот се класифицира (согласно со Европскиот каталог за отпад). Количество (кг/ден) Опасен / неопасен Отстранување / рециклирање (согласно Анекс I + II од Рамковна директива за отпад) |  |
| Управување со отпадот и остатоците Намалување на количеството отпад кој се испраќа за отстранување |  | НДТ 13 | Проверете дали работата на локацијата е организирана за да се постигне највисоко ниво на (по следниот редослед за приоритет): делот од остатоците кои се јавуваат како нуспроизводи, повторно користење на отпадот согласно специфичните потребни критериуми за квалитетот, рециклирање на отпадот и други можности за обновување преку спроведување на техничките мерки кои се опишани во НДТ 13 од точка д до точка ж. |  |
| Складирање |  | НДТ 9, точка ѕ; БРЕФ за емисии од залихите | Проверете дали е потребно и возможно третирање на воздухот за емисии кои се создаваат од чувањето на милот од одводот. Видете ја забелешката под табелата во НДТ 9 |  |
| Престанување со работа |  | НДТ 16 | Проверете дали постои проект за инсталацијата откако таа ќе биде затворена согласно предвиденото во НДТ 16, точка а и б. (организациски и технички мерки за претпазливост) |  |

ПОДАТОЦИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ СОБЕРАТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 72 ОД Директивата за Индустриски емисии (IED)

| Податоци | Единица мерка | Вредност |
| --- | --- | --- |
| Вкупниот номинален топлински влез на постројката за согорување | MW |  |
| Тип на постројка за согорување: котел, гасна турбина, бензински мотор, дизел мотор, друго | (да се наведе видот) |  |
| Датум на започнување со работа на постројката за согорување | датум |  |
| Вкупни емисии на годишно ниво на сулфур диоксид | (тони/годишно) |  |
| Вкупни емисии на годишно ниво на азотни оксиди | (тони/годишно) |  |
| Вкупни емисии на годишно ниво на прашина | (тони/годишно) |  |
| Број на работни часови на постројката за согорување | часови |  |
| Вкупниот годишен износ на енергетски внес, во врска со нето калориската вредност изведен во однос на следниве категории на гориво: јаглен, лигнит, биомаса, тресет, други цврсти горива (се наведува видот), течни горива, природен гас, други гасови ( се наведува видот). | (TJ годишно) |  |
| Содржината на сулфур во домашното цврсто гориво што се користи | % |  |
| Стапка на постигната десулфуризација, во просек секој месец2 | % |  |
| Техничката оправданост на неможноста за усогласување со граничните вредности на емисии 2 |  |  |
| Бројот на работни часови годишно. | часови |  |

ЛИСТА НА ЗАГАДУВАЧИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОЦЕНУВААТ

| Загадувачи на воздухот | Загадувачи на отпадни води |
| --- | --- |
| SO2 (сулфур диоксид) X | Органохалогенски соединенија |
| Други S (сулфурни) соединенија | Органофосфорни соединенија |
| NOx (азотни оксиди) X | Органски соединенија |
| Други N (азотни) соединенија | Супстанци / смеси кои поседуваат карценогени/ мутагени својства |
| CO (јаглен моноксид) X | Перзистентни јаглехидрати и перзистентни и биоакумулирачки органски токсични супстанци |
| VOC (лесно испарливи органски соединенија) X | цијаниди |
| Метали | Метали X |
| Соединенија на метали X | Соединенија на метали X |
| Ситни честички X | Арсен X |
| Азбестни суспендирани честички | Арсенски соединенија X |
| Азбестни влакна | Биоциди |
| Cl (хлор) | Суспендирани материи X |
| Cl (хлорни) соединенија X | Нитрати X |
| F (флуор) | Фосфати |
| F (флуорни) соединенија X | Биолошка потрошувачка на кислород БПК5 X |
| Арсен | Хемиска потрошувачка на кислород ХПК X |
| Соединенија на арсен |  |
| цијаниди |  |
| Супстанци / смеси кои поседуваат карценогени/ мутагени својства |  |
| Полихлоринатни дибензодиоксини X |  |
| Полихлоринатни дибензофурани X |  |

Дефинирај го видот и шифрата на индустриската активност согласно Анексите I и II од Уредбата 89/05

За постројки на согорување за кои се применува Член 31 од Директивата за Индустриски емисии (IED)

За постројки на согорување кои не работат повеќе од 1 500 работни часови годишно како просек во период од 5 години

Оваа листа не е замислена да биде многу исцрпна; ги наведува заедничките загадувачи што вреди да бидат откриени. Загадувачите кои се релевантни за овој сектор се означени со (Х)