ИНСПЕКЦИЈА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СОГЛАСНО ЧЛ. 32 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

- ИНСТАЛАЦИЈА: име, А/Б, ИСКЗ код, град, локација

- ЛИСТА НА ПРОВЕРКА – РЕДОВНА/ ВОНРЕДНА КОНТРОЛНА   ИНСПЕКЦИЈА

- A/Б-ИСКЗ број на дозволата XXXXX

- Издадена на ХХХХ, согласно Законот за животна средина (дел XII)

НАМЕНА НА ОВОЈ ДОКУМЕНТ:

Листата на проверка која е презентирана овде претставува формулар кој може да се користи од страна на инспекторите за да ја подготват својата листа на проверка за време на подготовката за инспекција на објектот за производство на гипс/малтер од суровини кои потекнуваат од рудници. Доколку во формуларот се споменуваат НДТ, ќе биде дадено и името на  соодветниот БРЕФ документ. Референтните документи за најдобри достапни техники се БРЕФ за емисии од залихи и БРЕФ за енергетската ефикасност.

Повеќе информации за овие БРЕФ документи и за овој вид на инсталации има во Листата на податоци за стационарни објекти за производство на асфалт подготвена од Твининг проектот за поддршка на ДИЖС, кои можат да се видат на интернет страницата на ДИЖС, http://www.sei.gov.mk, во делот „Документи и линкови”.

Овој формулар за листа на проверка (чек-листа) би требало да обезбеди структура за хомогено дефинирање на листите на проверка при инспекција.

Конкретната листа на проверка ги вклучува следните табели, давајќи примери за релевантните теми кои треба да се проверат:

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Општи елементи на управување

Комуникација

СЕКТОРСКИ ТЕМИ

Емисии во воздухот

Бучава и вибрации

Отпадни води

Почва и подземни води

Отпад

Потрошувачка на енергија и ефикасност

ЛИСТА НА ЗАГАДУВАЧИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОЦЕНУВААТ

- ОПШТИ ПОДАТОЦИ

| Датум на инспекцијата |  |
| --- | --- |
| Вид на инспекцијата |  Редовна Вонредна Контролна (следење) |
| Поле на инспекцијата |  Интегрирана (се проверуваат сите влијанија во животната средина)  Делумна (се проверуваат одредени закони) |
| Име на компанијата |  |
| Локација на постројката |  |
| Правна адреса |  |
| Индустриска активност | Активности кои користат суровини од рудници/каменоломи за производство на малтер/гипс |
| Дозвола (број, датум и наслов) |  |
| Носител на дозволата |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Лице за контакт за прашања поврзани со интегрираните дозволи |  |
| Претставник од надлежниот орган |  |

АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА / ИНТЕРНА КОНТРОЛА

| ТЕМА: ОПШТИ ЕЛЕМЕНТИ НА УПРАВУВАЊЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што е забележано |
| Презентација на сегашната состојба на постројката од страна на операторот преку изгледот и цртежи |  |  | - Проверете дали има било каква промена (модификација) на постројката која не е овластена. - Проверете ги точките на емисија. - Проверете ги објектите за собирање/отстранување на отпадот. |  |
| Систем за управување со животната средина (ЕМЅ) |  |  | - Проверете го спроведувањето на Системот за управување со животна средина (EMS) .Доколку станува забор за EMAS инсталација или ИСО14001, проверете ја валидноста на сертификатот. Интервју со операторот за да ја оцените примената на процедурите |  |
| Обука на персоналот |  |  | - Проверете дали постои интерен План за обука за теми од животната средина (релевантни за инсталацијата). |  |
| Управување со несреќи / инциденти |  |  | - Проверете како се управува со несреќите: процедури кои се применуваат, регистер на настани, наредни активности за коригирање. |  |
| Регистар за одржување |  |  | - Проверете дали постои Регистар каде операторот ги забележува услугите за одржување во постројката. |  |
| Фугитивни емисии (Види емисии во воздухот) |  |  |  |  |
| Управување со природните ресурси |  |  | - Проверете дали гипсот се рециклира во постројката |  |

| ТЕМА: КОМУНИКАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што е забележано |
| Извештај за само-мониторирање |  |  | - Проверете дали извештајот за само-мониторирање бил соодветно доставен до надлежните органи. Проверка на резултатите од мониторингот. |  |
| Инциденти / Гранични вредности на емисии |  |  | - Проверете дали операторот ги пријавува инцидентите и надминувањата на граничните вредности за емисија до надлежните органи. |  |
| Промени во инсталациите |  |  | - Проверете дали операторот прашал за овластување да направи промени во инсталацијата, како што е наведено според закон. |  |

СЕКТОРСКИ ТЕМИ

| ТЕМА: ЕМИСИИ ВО ВОЗДУХОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што е забележано |
| Системи за намалување на загадувањето |  |  | - Собирање на емисиите во воздухот - Третман на емисии во воздухот |  |
| Системи за намалување на загадувањето |  |  | - Концентрација и количеството на загадувачи пред и после третманот. - Колку часа дневно/годишно работи постројката |  |
| Постојан мониторинг на емисиите во воздухот |  |  | - Проверете ја програмата за одржување и калибрација на опремата за мерење на емисии во воздухот |  |
| Точки на земање примероци |  |  | - Проверете ја исправноста на точките за земање на примероци согласно ЕУ стандардите |  |
| Прашина Фугитивни емисии |  |  | Тие активности може да генерираат фугитивни емисии. Проверка на активноста и на мерките кои се преземени во објектот. Активност: Пренос на материјали во објектот - Наводнување со спреј или прскање (ако постои опрема за наводнување со прскање). - Често наводнување на пристапните патишта со цистерни. - Намалување на брзината на возилата (знаци со максималната дозволена брзина). - Станици за измивање на возилата со странични прскалки на почетокот на патот. - Асфалтирање на пристапните патишта. - Сведување на минимум на движењето низ постројката. Активност: Чување и ракување со суровини на локацијата на постројката за производство на асфалт Емисиите на прашина главно се јавуваат од песокот, поради ветер и за време на товарење и истоварање. - Повремено наводнување на складираните материјали со цистерни, црева, прскалки и блиско поставување во делот за чување суровини. - Целосно покриени подвижни ленти. - Сведување на минимум на висината од која паѓаат материјалите. |  |
| Прашина Точкести извори на емисии |  |  | Извори на емисии на PM10 на постројките за гипс се: Активност: Суровина за складирање Активност: Мелење и сушење Активностт: Калцинирање Активност: Пакување и товарење Проверите дали има: o филтри од ткаенини или торби/вреќи за пакување o електростатски преципитатори o Проверете ја дозволата дали постои документ заверен од страна на акредитирана компанија со резултатите од мерките. |  |
| Загадувачки материи |  |  | Проверете ја дозволата (или законите/подзаконксите акти) дали постојат гранични вредности за овие супстанции и дали емисиите се поволни и под границата. - Азотни оксиди (NOx) Поволни Да/Не - Сулфур диоксид (SO2) Поволни Да/Не - Јаглерод моноксид (CO) Поволни Да/Не |  |
| Мирис |  |  | При производство на гипс многу ретко, може да се јават извори на мирис, во постројки што добро функционираат: - Проверете дали има поплаки од околината поради мирисот |  |
| Стакленички гасови (гасови кои предизвикуваат ефект на стаклена градина) |  |  | - Проверете дали има инвентар/листа на емисии на CO2 |  |

| ТЕМА: БУЧАВА И ВИБРАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што е забележано |
| Бучава |  |  | Во текот на подготовката може да се јават досадни звучи како бучава од кршење и дробење во мелниците. - Проверете дали оддалеченоста на објектот од населените места е >500m. - Проверете дали има поплаки од околината поради бучавата. |  |

| ТЕМА: ОТПАДНИ ВОДИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што е забележано |
| Отпадни води |  |  | Испуштање на вода само за време на дожд, опрема за ладење (обично во затворено коло) и санитарна вода, и не се значително влијание врз животната средина. - Проверете дали има ограничување во дозволата. Поволни Да/Не |  |

| ТЕМА: ПОЧВА И ПОДЗЕМНИ ВОДИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што е забележано |
| Почва и подземни води |  | БРЕФ: Емисии од залихите Стр. 265/267 (Складирање на течности: заштита на почвата околу резервоарите) Стр. 270 (Пренос и ракување со течности и гасови во течна состојба) | - Проверете дали има знаци за истекувањата или истурања од резервоари, цевки, црева и од пумпите за гориво и течности. - Проверете дали површината врз која се чуваат залихите во купчиња е асфалтирана. - Проверете дали површината врз која се отстранува отпадот е асфалтирана. - Проверете дали операторот применува секундарни мерки за ограничување на загадувањето (резервоари со двојни ѕидови, се следат истекувањата од дното, итн.) - Проверете дали има надземни или подземни резервоари кои содржат запаливи течности или течности кои можат значително да ја загадат почвата или водотеците во близина. - Проверете дали има поставено водоотпорен резервоар кој може да ги содржи сите или дел од опасните течности кои се чуваат. - Проверете (кај големите постројки) дали операторот, согласно својствата на складираните производи, има програма за откривање на истекувањата и поправка. |  |
| Дождовна вода |  | (БРЕФ „Заеднички системи за третман/ управување со отпадни води и отпаден гас во хемискиот сектор“). Водата од процесот (технолошка вода) треба да биде одвоена од атмосферската и од друга отпадна вода за да се овозможи повторна употреба или рециклирање, како и да се минимизира износот на отпадна вода за која е потребен третман, инсталација на покрив над одредени делови на процесот, утовар и растовар, итн. Спречување на неконтролирани ефлуенти од местото, како што е контаминирана дождовна вода. Дождовната вода од местото на производство се собира или во шахти на лице место или во други централни постројки (пр. резервоари за складирање во итни случаеви или во лагуни) за да се овозможи инспекција, после што се одлучува дали да се исфрлат директно до водата или до постројката за управување со отпадна вода. | Дали постојат системи за одвојување и третман на прва дождовница од подоцнежните врнежи |  |

| ТЕМА: ОТПАД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што е забележано |
| Собирање/Складирање |  |  | - Проверете дали отпадот се собира и се складира. - Проверете дали се собира и се складира опасен отпад. |  |
| Генерирање на отпад |  |  | - Проверете дали има дозвола за опасен отпад. Поволно Да/Не - Проверете дали опасениот отпад се класифицира согласно со националната Листа на видови отпад. - Проверете дали опасниот отпад се означува со етикета. - Проверете ја евиденцијата (која ја води операторот) во врска со количеството на секој вид отпад. |  |
| Отстранување/рециклирање/транспортирање до друг објект |  | БРЕФ: Емисии од залихите Стр. 267 (Чување на спакувани опасни супстанции) | - Проверете дали се рециклира отпадот (согласно применливото национално законодавство за отпад) - Проверете дали се отстранува отпадот (согласно применливото национално законодавство за отпад) - Проверете дали отпадот се транспортира во друг објект. - Проверете дали има објект за складирање и/или простор за складирање на отворено за чување на опасни супстанции, покриен со покрив. |  |

| ТЕМА: ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА И ЕФИКАСНОСТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што е забележано |
| Потрошувачка на енергија и ефикасност |  | БРЕФ за енергетска ефикасност Стр. 275 (Контрола) Стр. 277 (Индикатори) Стр. 281 (Одржување) | - Проверете дали операторот некогаш направил контрола - Проверете ја содржината (на контролата) - Опремата што користи енергија, и видот и количеството на енергија што се користи во инсталацијата. - Забележани можности за намалување на употребата на енергија и за избегнување на загубите на енергија - Можности за употреба на алтернативни извори или за користење на поефикасна енергија. - Проверете дали постојат соодветни индикатори за енергетска ефикасност на инсталацијата, и измерете ја промената низ време и по спроведувањето на мерки за енергетската ефикасност. - Проверете дали има програма за одржување. Проверете дали операторот ја поддржува програмата за одржување преку соодветни системи за водење евиденција и дијагностичко тестирање. |  |

ЛИСТА НА ЗАГАДУВАЧИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОЦЕНУВААТ

| Загадувачи на воздухот | Загадувачи на отпадни води |
| --- | --- |
| SO2 (сулфур диоксид) Х | Органохалогенски соединенија |
| Други S (сулфурни) соединенија | Органофосфорни соединенија |
| NOx (азотни оксиди) Х | Органски соединенија |
| Други N (азотни) соединенија | Супстанци / смеси кои поседуваат карценогени/ мутагени својства |
| CO (јаглен моноксид) Х | Перзистентни јаглехидрати и перзистентни и биоакумулирачки органски токсични супстанци |
| VOC (лесно испарливи органски соединенија) | цијаниди |
| Метали | Метали |
| Соединенија на метали | Соединенија на метали |
| Ситни честички Х | Арсен |
| Азбестни суспендирани честички | Арсенски соединенија |
| Азбестни влакна | Биоциди |
| Cl (хлор) | Суспендирани материи |
| Cl (хлорни) соединенија | Нитрати |
| F (флуор) | Фосфати |
| F (флуорни) соединенија | Биолошка потрошувачка на кислород БПК5 |
| Арсен | Хемиска потрошувачка на кислород ХПК |
| Соединенија на арсен |  |
| цијаниди |  |
| Супстанци / смеси кои поседуваат карценогени/ мутагени својства |  |
| Полихлоринатни дибензодиоксини |  |
| Полихлоринатни дибензофурани |  |

Дефинирај го видот и шифрата на индустриската активност согласно Анексите I и II од Уредбата 89/05

Оваа листа не е замислена да биде многу исцрпна; ги наведува заедничките загадувачи што вреди да бидат откриени. Загадувачите кои се релевантни за овој сектор се означени со (Х)