ИНСПЕКЦИЈА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СОГЛАСНО ЧЛ.32 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

- ИНСТАЛАЦИЈА: име, А/Б, ИСКЗ код, град, локација

- ЛИСТА НА ПРОВЕРКА – РЕДОВНА/ ВОНРЕДНА КОНТРОЛНА  ИНСПЕКЦИЈА

- A/Б-ИСКЗ број на дозволата XXXXX

- Издаден на ХХХХ, согласно Законот за животна средина (дел XII)

НАМЕНА НА ОВОЈ ДОКУМЕНТ:

Листата на проверка која е презентирана одве претставува формулар кој може да се користи од страна на инспекторите за да ја подготват својата листа на проверка  за време на подготовката за инспекција. Како помош за таква подготовката, инспекторот може да користи соодветна листа на проверка за Хоризонталните (кои се применуваат на поголемиот број на инсталации) Најдобри Достапни Техники (НДТ), вадејќи ги оние делови кое се релевантни за инсталацијата која ќе биде инспектирана, односно, вклучувајќи ги во овој формулар за Листата за проверка.

Овој формулар за листа на проверка (чек-листа) би требало да обезбеди структура за хомогено дефинирање на листите на проверка при инспекција. Конкретната листа на проверка ги вклучува следните табели, давајќи примери за релевантните теми кои треба да се проверат:

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Општи елементи на управување

Комуникација

СЕКТОРСКИ ТЕМИ

Емисии во воздухот

Бучава и бибрации

Отпадни води

Почва и подземни води

Отпад

ЛИСТА НА ЗАГАДУВАЧИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОЦЕНУВААТ

- ОПШТИ ПОДАТОЦИ

| Датум на инспекцијата |  |
| --- | --- |
| Вид на инспекцијата |  Редовна  Вонредна  Контролна (следење) |
| Поле на инспекцијата |  Интегрирана (се проверуваат сите влијанија во животната средина)  Делумна (се проверуваат одредени закони) |
| Име на Компанијата |  |
| Локација на постројката |  |
| Правна адреса |  |
| Индустриска активност |  |
| Дозвола (број, датум и наслов) |  |
| Носител на дозволата |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Лице за контакт за прашања поврзани со интегрираните дозволи |  |
| Претставник од надлежниот орган |  |

АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА / ИНТЕРНА КОНТРОЛА

| ТЕМА: ОПШТИ ЕЛЕМЕНТИ НА УПРАВУВАЊЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што треба да се набљудува |
| Презентација на сегашната состојба на постројката од страна на операторот преку изгледот и цртежи |  |  | Проверете дали има било каква промена (модификација) на постројката која не е овластена. Проверете ги местата на складирање и точките на емисија. |  |
| Систем за управување со животната средина (EMS) |  |  | Проверете го спроведувањето на Системот за управување со животна средина (EMS) .Доколку станува забор за EMAS инсталација или ИСО14001, проверете ја валидноста на сертификатот. Интервју со операторот за да ја оцените примената на процедурите. |  |
| Обука на персоналот |  |  | Проверете дали постои интерен План за обука за теми од животната средина (релевантни за инсталацијата) |  |
| Управување со несреќи / инциденти |  |  | Проверете како се управува со несреќите: процедури кои се применуваат, регистер на настани, наредни активности за корегирање |  |
| Регистар за одржување |  |  | Проверете дали постои Регистар каде операторот ги забележува услугите за одржување во постројката. |  |
| xxxx |  |  |  |  |
| xxxx |  |  |  |  |

| ТЕМА: КОМУНИКАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што треба да се набљудува |
| Извештај за само-мониторирање |  |  | Проверка на точната испорака до надлежните органи од извештајот за само-мониторирање. Проверка на резултатите од мониторингот. |  |
| Инциденти / Гранични вредности на емисии |  |  | Проверка дали операторот ги пријавува инцидентите и надминувањата над граничните вредности за емисија до надлежните органи. |  |
| Промени во инасталациите |  |  | Проверка дали операторот прашал за овластување да направи промени во инсталацијата, како што е наведено според закон. |  |
| xxxx |  |  |  |  |
| xxxx |  |  |  |  |
| xxxx |  |  |  |  |

СЕКТОРСКИ ТЕМИ

| ТЕМА: ЕМИСИИ ВО ВОЗДУХОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што треба да се набљудува |
| Системи за намалување на загадувањето |  |  | Собирање на емисиите во воздухот Третман на емисии во воздухот |  |
| Системи за намалување на загадувањето |  |  | Концентрација и количеството на загадувачи пред и после третманот. Временска рамка на оерацијата дневно/годично (часови) |  |
| Постојан мониторинг на емисиите во воздухот |  |  | Проверка на програмата за одржување и калибрација на опремата за мерење на емисии во воздухот |  |
| Точки на земање примероци |  |  | Проверка на исправноста на точките за земање на примероци согласно ЕУ стандардите |  |
| Прашина |  |  |  |  |
| Мирис |  |  |  |  |
| Стакленички гасови |  |  |  |  |
| xxxx |  |  |  |  |

| ТЕМА: БУЧАВА И ВИБРАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што треба да се набљудува |
| xxxx |  |  |  |  |
| xxxx |  |  |  |  |

| ТЕМА: ОТПАДНИ ВОДИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што треба да се набљудува |
| Системи за намалување на загадувањето |  |  | Концентрација и количеството на загадувачи пред и после третманот. Количина на отпадни води (м3/ден) |  |
| xxxx |  |  |  |  |

| ТЕМА: ПОЧВА И ПОДЗЕМНИ ВОДИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што треба да се набљудува |
| Дождовна вода |  | (БРЕФ „Заеднички системи за третман/ управување со отпадни води и отпаден гас во хемискиот сектор“). Водата од процесот (технолошка вода) треба да биде одвоена од атмосферската и од друга отпадна вода за да се овозможи повторна употреба или рециклирање, како и да се минимизира износот на отпадна вода за која е потребен третман, инсталација на покрив над одредени делови на процесот, утовар и растовар, итн. Спречување на неконтролирани ефлуенти од местото, како што е контаминирана дождовна вода. Дождовната вода од местото на производство се собира или во шахти на лице место или во други централни постројки (пр. резервоари за складирање во итни случаеви или во лагуни) за да се овозможи инспекција, после што се одлучува дали да се исфрлат директно до водата или до постројката за управување со отпадна вода. | Дали постојат системи за одвојување и третман на прва дождовница од подоцнежните врнежи |  |
| Бетонски насипи(прегради) од цистерни |  | (БРЕФ „Емисии од складирање“) Изградете бетонски насипи во кој ќе се чуваат големите излевања како што се они причинети од пукање на заштитната школка или од големи прелевања. Насипот ќе има зид околу надворешната страна на цистерната (или цистерните) за собирање каква било материја во несаканиот случај да се појави излевање во или надвор од местото. Волуменот нормално е со големина за да се смести содржината на најголемата цистерна во рамките на насипот. | Дали постојат бетонски насипи од цистерни што содржат излевања од резервоарите за чување и буриња за отпад за спречување на загадувањето на почвата во случај на истекување. |  |

| ТЕМА: ОТПАД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема | Што кажува дозволата/ националната легислатива | Што кажува БРЕФ-от | Што да се провери | Што треба да се набљудува |
| Складирање |  |  |  |  |
| Генерирање на отпад |  |  | Класификација на отпад (согласно националната листа на отпад) Квантитет (кг/ден) Опасен / неопасен Одлагање /рециклирање на отпад (согласно националната легислатива за отпад која се применува) |  |
| Критериуми за прифаќање на отпадот |  |  |  |  |

ЛИСТА НА ЗАГАДУВАЧИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОЦЕНУВААТ

| Загадувачи на воздухот | Загадувачи на отпадни води |
| --- | --- |
| SO2 (сулфур диоксид) | Органохалогенски соединенија |
| Други S (сулфурни) соединенија | Органофосфорни соединенија |
| NOx (азотни оксиди) | Органски соединенија |
| Други N (азотни) соединенија | Супстанци / смеси кои поседуваат карценогени/ мутагени својства |
| CO (јаглен моноксид) | Перзистентни јаглехидрати и перзистентни и биоакумулирачки органски токсични супстанци |
| VOC (лесно испарливи органски соединенија) | цијаниди |
| Метали | Метали |
| Соединенија на метали | Соединенија на метали |
| Ситни честички | Арсен |
| Азбестни суспендирани честички | Арсенски соединенија |
| Азбестни влакна | Биоциди |
| Cl (хлор) | Суспендирани материи |
| Cl (хлорни) соединенија | Нитрати |
| F (флуор) | Фосфати |
| F (флуорни) соединенија | Биолошка потрошувачка на кислород БПК5 |
| Арсен | Хемиска потрошувачка на кислород ХПК |
| Соединенија на арсен |  |
| цијаниди |  |
| Супстанци / смеси кои поседуваат карценогени/ мутагени својства |  |
| Полихлоринатни дибензодиоксини |  |
| Полихлоринатни дибензофурани |  |

Дефинирај го видот и шифрата на индустриската активност согласно Анексите I и II од Уредбата 89/05

Ова е листа не треба да биде финална, на оваа листа се наведени општо загадувачите кои  вреди да се детектираат.